	[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -

- ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 46

Πληρ.: Α. Παυλίδης

Τηλ.: 2331350564
e-mail: ap.pavlidis@veria.gr 
	Βέροια, 11-5-2026
Αριθμός Μελέτης Τμήματος : 1/2026
CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων


[image: image2]


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αστική επίγεια καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο Βέροιας για το έτος 2026. Τα κουνούπια αποτελούν σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών, των οποίων είναι διαβιβαστές (φορείς), όπως ο πυρετός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός. Επίσης, είναι σημαντικές οι επιπτώσεις της όχλησης που προκαλούν στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΥΚΜ ΠΚΜ.238616(1867)/2-4-2026 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η περιοχή ευθύνης του Δήμου Βεροίας κατατάσσεται σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου 2β βάσει του Σχεδίου Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ως εκ τούτου καλούμαστε να αναλάβουμε δράσεις πρόληψης σε τοπικό επίπεδο. 
Τα κουνούπια που εντοπίζονται στους οικισμούς του Δήμου Βέροιας, προέρχονται κυρίως από ρέματα, αποστραγγιστικά κανάλια, ορυζώνες και πλημμυρισμένες εκτάσεις του περιαστικού συστήματος των οικισμών, όσο και από τις εστίες αναπαραγωγής που βρίσκονται εντός των οικισμών. Τα κουνούπια που προέρχονται από το αγροτικό και περιαστικό περιβάλλον αναμένεται να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό από τις δράσεις προνυμφοκτονίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου καταπολέμησης κουνουπιών που εκτελείται ήδη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, στο πλαίσιο του Περιφερειακού έργου προβλέπονται εφαρμογές εντός του οικισμού Άγιος Γεώργιος σε εστίες που βρίσκονται και σε ιδιωτικούς χώρους (κυρίως βόθρους), καθώς και στη Βέροια (σε φρεάτια κτλ). Είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα σε εστίες υψηλού οργανικού φορτίου, όπως είναι αυτές του αστικού συστήματος, αναπαράγονται κυρίως κουνούπια του γένους Culex, που είναι ιδιαίτερα ανθρωπόφιλα, παραμένουν και δραστηριοποιούνται εντός των οικισμών και συμμετέχουν στη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια πρόσθετων - συμπληρωματικών εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, πέραν αυτών που προβλέπονται στο έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα επικεντρώνονται εντός των οικισμών που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα, με στόχευση στις εστίες αναπαραγωγής που βρίσκονται σε κατοικημένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των βόθρων. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών του Δήμου Βεροίας περιλαμβάνει εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών συμπληρωματικές ως προς αυτές του Περιφερειακού προγράμματος, εντοπισμένες εντός του αστικού χώρου των οικισμών του Δήμου μας. 
Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Έλεγχος εστιών εντός των αυλόγυρων κατοικιών (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού, ποτίστρες κ.α.) και σε σημεία που θα υποδειχθούν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και εφαρμογές προνυμφοκτονίας με υγρά ή/και στερεά σκευάσματα σε 15 οικισμούς του Δήμου, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ταυτόχρονη περιεστιακή ακμαιοκτονία με εκτέλεση ψεκασμών υπολειμματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους πεδινούς και ημιορεινούς οικισμούς που δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
	Α/Α
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
	Εκτιμώμενος

	 
	 
	(απογρ. 2021)
	αριθμός

	 
	Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου 
	οικιών - βόθρων

	1
	Νέα Νικομήδεια
	607
	215

	2
	Παλαιά Λυκογιάννη
	130
	42

	3
	Νέα Λυκογιάννη
	350
	125

	4
	Μακροχώρι
	4.870
	8

	5
	Διαβατός
	1.096
	250

	6
	Κουλούρα
	941
	240

	
	Δ.Ε. Βέροιας
	 
	 

	7
	Άμμος
	153
	80

	8
	Αγία Βαρβάρα
	991
	30

	9
	Ασώματα
	551
	110

	10
	Γεωργιανοί
	
	10

	
	Δ.Ε. Δοβρά
	 
	 

	11
	Τρίλοφος
	522
	105

	
	Δ.Ε. Βεργίνας 
	 
	 

	12
	Βεργίνα
	1.096
	300

	13
	Παλατίτσια
	734
	260

	14
	Μετόχι Προδρόμου
	68
	30

	15
	Συκιά
	136
	60

	 
	Σύνολο:
	12.245
	1.865


2. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου, οι δράσεις μπορεί να επεκταθούν και σε άλλους οικισμούς, καθώς και να πραγματοποιηθούν πρόσθετες δράσεις προνυμφοκτονίας ή/και ακμαιοκτονίας για την προστασία εκδηλώσεων που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.
3. Διάθεση εγκεκριμένων σκευασμάτων για την προνυμφοκτονία και ακμαιοκτονία από τον ανάδοχο. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του έργου θα είναι τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση κουνουπιών.
4. Ενημέρωση τοπικού πληθυσμού για τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους και τα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τις δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών. Η ενημέρωση γίνεται προφορικά από τα συνεργεία στους κατοίκους κατά τις επισκέψεις τους και περιλαμβάνει κατάλληλες οδηγίες, απάντηση αποριών και επισήμανση των σημείων που πρέπει να προσέχουν για την αποφυγή δημιουργίας εστιών ανάπτυξης κουνουπιών, με προθυμία και επαγγελματισμό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίζεται η υποχρέωση όλων για τοποθέτηση πλεγμάτων κάλυψης (σίτα Νο 16) στους εξαερισμούς των βόθρων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού. Οφείλουν δε να συνδράμουν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί από το Δήμο, σε καμπάνιες ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τα κουνούπια, βοηθώντας π.χ. στη διανομή σχετικών φυλλαδίων κτλ.
Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης, χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συμβατικού τιμήματος, να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, τα χρονικά διαστήματα και τους χώρους / περιοχές επέμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις καιρικές συνθήκες. 
Οι πραγματοποιούμενες δράσεις θα συντονίζονται με αυτές του Περιφερειακού έργου προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του Δήμου χωρίς να υπάρχει επικάλυψη των δράσεων.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Η μέθοδος εκτέλεσης του έργου συνδυάζει τις δράσεις προνυμφοκτονίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προνύμφες κουνουπιών στις εστίες αναπαραγωγής σε ιδιωτικούς χώρους (π.χ. βόθροι, συντριβάνια, κτλ), με ταυτόχρονη περιεστιακή ακμαιοκτονία σε θέσεις ανάπαυσης των κουνουπιών στις αυλές των οικιών (π.χ. συστάδες ξύλων, παρτέρια κτλ). Ο συνδυασμός αυτός αναμένεται να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον των οικισμών.
Οι επεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε τρεις (3) φάσεις: 

· 1η φάση: περίπου 1 – 30 Ιουνίου 2026, 
· 2η φάση: περίπου 1 - 31 Ιουλίου 2026 και 

· 3η φάση: 1 - 31 Αυγούστου 2026. 
Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος εφαρμογών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ:

Α) Σε κάθε βόθρο, χωρίς προηγούμενη δειγματοληψία, θα τοποθετείται επαρκής ποσότητα (περίπου 1ml/m2 επιφάνειας του βόθρου) του σκευάσματος “Aquatain AMF Liquid Mosquito Film”, που δεν αποτελεί βιοκτόνο αλλά φυσικό φραγμό για τις αναπαραγωγικές δυνατότητες των κουνουπιών 
Β) Ταυτόχρονα θα γίνεται περιεστιακή ψεκαστική εφαρμογή ακμαιοκτόνου διαλύματος με ψεκαστήρα ωμοπλάτης, γύρω από το βόθρο. Επίσης, με το ακμαιοκτόνο σκεύασμα θα ψεκάζονται και άλλα σημεία του χώρου όπως συστάδες καυσοξύλων κτλ, που αποτελούν δυνητικά σημεία διαχείμασης κουνουπιών. 
Γ) Όπου είναι δυνατόν, θα απομακρύνεται το νερό επί τόπου από τους ιδιοκτήτες παρουσία των συνεργείων πχ άδειασμα βαρελιών, παλιών ελαστικών κτλ. 
Δ) Επίσης, θα ελέγχεται εάν καλύπτονται με σίτα οι εξαερισμοί των βόθρων και θα γίνεται ενημέρωση των ιδιοκτητών των κατοικιών για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνουν για την αποτροπή της δημιουργίας εστιών στους χώρους της ιδιοκτησίας τους. 
Τα συνεργεία εφαρμογής θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης GPS για την καταγραφή και την παρακολούθηση των δεδομένων κίνησής τους (διαδρομή, ταχύτητα κίνησης, ώρα εκτέλεσης των εφαρμογών, διανυθείσα απόσταση κτλ), τόσο από τον ανάδοχο όσο και από το Δήμο Βεροίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	Περιγραφή εργασιών
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Προνυμφοκτονία και περιεστιακή ακμαιοκτονία κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους.
	Οικία 
	2,90 €
	1.865
	3
	5.595
	16.225,50 €

	 
	ΦΠΑ 24%
	 
	
	 
	 
	 
	3.894,12 €

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	 
	 
	20.119,62 €


 Το κόστος υπολογίζεται ενδεικτικά σε 2,90 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά οικία – ιδιωτικό χώρο. 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος σχετικά με τις τρέχουσες τιμές εμπορίου για αντίστοιχες εργασίες.

Η δαπάνη του προγράμματος θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2026 με Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 015.2420989003 «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών».


Το CPV της εργασίας είναι: 90922000-6 με περιγραφή «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων». 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

a) των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄), “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
b) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’

c) Τα άρθρα 66 και 68 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α143) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

d) Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α145).  

e) Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α147).

f) Το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α133). 

g) Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14042/23-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ0Χ465ΦΥΟ-Ω6Ν) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας – Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων, με θέμα «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2026» και τις τυχόν νέες εγκυκλίους που θα την αντικαταστήσουν στο μέλλον. 

h) Το υπ’ αρ. πρωτ. 33698/10-2-2026 έγγραφο του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων – Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων, αναφορικά με τα «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» και τυχόν νέα αντίστοιχα έγγραφα για το συγκεκριμένο θέμα. 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, αλλά το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Κατά προτίμηση, για την καταπολέμηση των προνυμφών, επιλέγεται η χρήση του σκευάσματος «Aquqtain AMF Liquid Mosquito Film”, του οποίου «η σύνθεση με βάση το πολυδιμεθυλοσιξάνιο δεν αποτελεί βιοκτόνο, αλλά φυσικό φραγμό για τις αναπαραγωγικές δυνατότητες των κουνουπιών», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2015/655 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα βιοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την περιεστιακή ακμαιοκτονία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να περιλαμβάνονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 33698/10-2-2026 έγγραφο του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων – Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων, αναφορικά με τα «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών». Η χρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος θα γίνεται ακολουθώντας πιστά την ετικέτα του και το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του αλλά και η ασφάλεια για το χρήστη, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Το προσωπικό που θα διενεργήσει τις σχετικές επεμβάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, με εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων τόσο στη διενέργεια δειγματοληψιών προνυμφών όσο και στις αντίστοιχες επεμβάσεις προνυμφοκτονίας ή ακμαιοκτονίας που θα πραγματοποιηθούν, να λαμβάνει όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης κατά τις επεμβάσεις, καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος.
Ο αναγκαίος εξοπλισμός που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος του έργου αποτελείται από:  

1. Ένα (1) ΙΧ επιβατηγό ή φορτηγό αυτοκίνητο για μετακίνηση του προσωπικού (υποβάλλονται άδεια κυκλοφορίας, αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης).
Η άδεια κυκλοφορίας του επαγγελματικού οχήματος θα πρέπει να επιτρέπει την συγκεκριμένη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματα χρήσης τους. Σε περίπτωση ενοικίασης οχήματος ή μηχανήματος υποβάλλεται αντίγραφο ενοικιαστηρίου με ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Το εν λόγω όχημα θα φέρει κατά την εκτέλεση του έργου ένα πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα δορυφορικού εντοπισμού και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (real time – on line tracking) GPS με δικαίωμα πρόσβασης στα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, για την καταγραφή – παρακολούθηση της πορείας, ταχύτητας, ώρας επέμβασης κτλ.

2. Δύο (2) επινώτιους ψεκαστήρες όγκου ψεκαστικού υγρού τουλάχιστον ίσο με 10 λίτρα ή μεγαλύτερο (με αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης).
3. Μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων.
4. Φαρμακείο με υλικά Α΄ βοηθειών και αντίδοτα για τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα καταπολέμησης κουνουπιών.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα πρέπει να προγραμματίζονται εγκαίρως και να καταχωρούνται σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να κοινοποιείται στον Δήμο από την προηγούμενη εβδομάδα.


Οι επεμβάσεις και οι χώροι επέμβασης θα καταχωρούνται σε εκθέσεις προόδου του έργου και θα παραδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου του Δήμου ανά μήνα.

Στις εκθέσεις προόδου θα πρέπει να αναφέρονται:

1. Οι ημερομηνίες παρουσίας των συνεργείων στους οικισμούς,
2. Ο αριθμός επισκέψεων και παρεμβάσεων στις κατοικίες (βόθροι ή άλλες εστίες εντός των αυλόγυρων) ανά οικισμό, 

3. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν,
4. Τυχόν παρατηρήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του έργου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα παραδοθεί στο Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου συνολική έκθεση πεπραγμένων, που θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα, καθώς και ανάλυση των στοιχείων και συμπεράσματα, προκειμένου να είναι γίνει ο προγραμματισμός των αντίστοιχων δράσεων για το επόμενο έτος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει: 

1. Να έχει υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, φωτοαντίγραφο της οποίας θα επισυνάψει και να έχει καταχωρηθεί στο σχετικό πίνακα με τις αναγγελίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος  σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr/templates/minagric inside/images/logo.png). 
2. Να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο πιστοποίησης συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου ή μεταγενέστερου σε ισχύ. 
3. Να διαθέτει ειδικευμένο (Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνους κ.α.) –με αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος- και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Το προσωπικό που θα διενεργήσει τις σχετικές επεμβάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, με εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων (επεμβάσεις προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας που θα πραγματοποιηθούν), να λαμβάνει όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας κατά τις επεμβάσεις, καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, των οικοσίτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος και θα εποπτεύεται από ειδικευμένο επιστήμονα. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω επιστημόνων θα αποδεικνύεται από τις σχετικές άδειες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του αναδόχου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με αναλυτική δήλωση του απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού  και της εμπειρίας του στο αντικείμενο. 
4. Να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και σε καλή κατάσταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, όπως περιγράφεται παραπάνω, στην ενότητα «προσωπικό και μέσα».
5. Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών, για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών (να κατατεθεί φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου).
6. Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86: α) ότι έλαβε γνώση της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) ότι ο ίδιος ως ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών, γ) ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε καλή κατάσταση για την ομαλή εκτέλεση και την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών και δ) ότι τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Να χρησιμοποιεί μόνο τα σκευάσματα που αναφέρονται παραπάνω, στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσης. Αν υπάρξουν αλλαγές μετά από νέες αποφάσεις ή εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης, να προσαρμοστεί υποχρεωτικά στα νέα δεδομένα. 
2. Οι συσκευασίες των σκευασμάτων θα αποσφραγίζονται παρουσία των εκπροσώπων του Δήμου και τα διαλύματα θα παρασκευάζονται επιτόπου.
3. Κατά τις επεμβάσεις, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης από το προσωπικό και παράλληλα να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, των οικοσίτων ζώων, των μελισσών και άλλων ωφέλιμων αρθροπόδων και του περιβάλλοντος.
4. Να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόμενους και στα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν.
5. Να ενημερώνει τακτικά, ανά 15 ημέρες, την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την εξέλιξη των εργασιών και άμεσα σε κάθε έκτακτο περιστατικό ή αιφνίδια αλλαγή του προγράμματος.
6. Να ενημερώνει εγκαίρως την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και να στέλνει στο τέλος κάθε εβδομάδας το Πρόγραμμα εφαρμογής της επόμενης εβδομάδας.
7. Να τηρεί εβδομαδιαία δελτία ελέγχου και παρακολούθησης των εφαρμογών του προγράμματος όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία διενέργειας της εφαρμογής, η ακριβής θέση, η συνολική έκταση αυτής (ή αριθμός φρεατίων-κατοικιών), τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις και να τα παραδίδει στην Υπηρεσία.
8. Να παραδώσει, κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, έκθεση πεπραγμένων με αποτελέσματα, παρατηρήσεις και συμπεράσματα.
9. Να τηρεί με ακρίβεια την παρούσα μελέτη. 
10. Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παραλαβής, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και εν γένει με το Προσωπικό και τα λοιπά Όργανα της αναθέτουσας Αρχής. 
11. Να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε εντός 24ώρου.
12. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και των πάσης φύσεως αστυνομικών διατάξεων, υποχρεούται δε να ανακοινώνει αμελλητί στο Δήμο τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ που απευθύνονται σ' αυτόν ή που του κοινοποιούνται.
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα: 
α)στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14042/23-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΡ0Χ465ΦΥΟ-Ω6Ν) εγκύκλιο «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2026» και τις τυχόν νέες εγκυκλίους που θα την αντικαταστήσουν στο μέλλον, καθώς και 
β)στο υπ’ αρ. πρωτ. 33698/10-2-2026 έγγραφο του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφορικά με τα «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» και τυχόν νέα αντίστοιχα έγγραφα για το συγκεκριμένο θέμα. 
Αν υπάρξουν αλλαγές στα εγκεκριμένα σκευάσματα, στους τρόπους εφαρμογής τους κτλ με νέες αποφάσεις ή εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και φορέων, καθώς και επιπλέον εφαρμογές για την καταπολέμηση των κουνουπιών, θα πρέπει να ακολουθηθούν και θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο του έργου. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογες εργασίες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 216 του ν.4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου, το οποίο εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν τυχόν τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ως επόπτης για την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής, με καθήκοντα εισηγητή, ο προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Παυλίδης Απόστολος ή άλλος εντεταλμένος υπάλληλος. Ο επόπτης θα πιστοποιεί την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, θα συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, θα πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατά τη διάρκεια του έργου για τη διαπίστωση της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών, θα συνυπογράφει το ημερολόγιο εργασιών που θα τηρείται από τον ανάδοχο και θα ελέγχει τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο αναφορικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτο, μέρους ή όλου του αντικειμένου της συμβάσεως.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πλημμύρα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Εάν υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Για την τμηματική πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει επίσης να υποβάλει τα νόμιμα παραστατικά που ορίζονται από τη παρούσα και από τις ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης έργου (π.χ τιμολόγια) αλλά και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και την Επιτροπή Παραλαβής που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των συμβατικών εργασιών σε περίπτωση που δεν προκύπτει ανάγκη. Οι πληρωμές εκτελούνται επί του υλοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος έργου με βάση τη σύμβαση.
Επί του ποσού της πληρωμής γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πίστωσης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστούμενο προς πληρωμή ποσό.

ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΛΟΙΠΑ
Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα ορίσει εκπρόσωπό του έναντι του Δήμου και έναν αναπληρωτή αυτού. Ο εκπρόσωπος του αναδόχου πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί κατ' εντολή του αναδόχου σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση, να τον αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέματα και να διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση.

	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
	Βέροια, 11-5-2026
Μ.Ε.Δ.

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 


ΕΡΓΑΣΙΑ: Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Βεροίας για το έτος 2026.








PAGE  
Αστική Επίγεια Καταπολέμηση Κουνουπιών στο Δήμο Βεροίας 2026                                                       Σελ. - 8 - από 8

